遂宁市生态环境局关于2021年1月8日拟对辐射建设项目环境影响评价文件作出审查意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个辐射建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2021年1月8日-2021年1月14日（共5个工作日）。

电 话：0825-2391513

地 址：遂宁市西山北路228号 遂宁市生态环境局核与辐射安全管理科

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

- 拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响 评价机构 | 项目 概况 | 报告书（表）提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂宁市中心医院河东分部新增数字减影血管造影机（DSA）项目 | 四川省遂宁市河东新区东平北路27号遂宁市中心医院河东分部第一住院大楼3楼 | 遂宁市中心医院 | 江苏睿源环境科技有限公司 | 遂宁市中心医院为满足河东分部介入治疗需求，拟对河东分部院区中部第一住院大楼3楼手术层闲置的1间库房进行改造，分隔成DSA介入手术室、控制室及设备间，并在手术室内安装一台Ⅱ类射线装置。主要用于综合介入、血管外科、消化科、神经内科相关介入治疗工作。 布局设计：介入手术室有效使用面积为37.4m2（长6.21m×宽6.03m，层高4.50m，吊顶高2.9m）。本项目总投资1000万元，其中环保投资84.42万元，占总投资约8.44%。 | （1）辐射环境影响分析：经采取屏蔽防护措施后，根据理论计算和类比预测，本项目辐射工作人员、周围公众及敏感点成员年受照有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求（职业人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.1mSv），单个季度人员剂量不超过1.25mSv，四肢皮肤当量剂量不超过125mSv。 （2）大气的环境影响分析：DSA工作时产生的臭氧经通风系统通风后，不会对周围大气环境产生明显影响。 （3）废水的环境影响分析：本项目辐射工作人员、患者及其家属产生的污水量较小。项目所在院区病区废水和非病区废水实行分流制，病区废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后排放入市政污水管网，送遂宁市河东新区污水厂处理；非病区生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入城市污水管网，送污水厂处理。DSA装置采用先进的实时成像系统，注入的造影剂不含放射性，无废显影液和定影液产生。多余废造影剂保存在原包装的输液瓶中集中收集至院区污物处置用房作为医废暂存，定期按照医疗废物执行转移联单制度，委托有资质的单位定期处置。 （4）固体废物的环境影响分析：本项目产生的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂瓶等医用辅料，采用专门的收集容器集中回收后，转移至医院污物处置用房，按照医疗废物执行转移联单制度，委托有资质单位定期统一回收处理，对环境的影响很小。 （5）噪声的环境影响分析：本项目噪声主要来源于通风系统，手术室所使用的通排风系统为低噪声设备，再加上建筑物墙体的隔声作用及医院场址内的距离衰减，项目噪声对区域声环境影响较小。 |